МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МО ЭВМ

отчет

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Освоение трансляции, выполнения и отладки программ на языке Ассемблера процессора Intel X86.

| Студент гр. 4345 |  | Пикалев Н.Г. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Бакланов О.К. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Освоение трансляцию, способы выполнения и отладки программ на языке Ассемблера процессора Intel X86.

Задание

Часть 1

- Загрузить файл hello1.asm каталога \лаборат_работы в каталог \MASM.

- Просмотреть программу в режиме редактирования, разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.

- Протранслировать программу с помощью строки

> masm имя_файла.asm

с созданием объектного файла имя_файла.obj и файла диагностических сообщений (файла листинга) имя_файла.lst. Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором и представлены в файле листинга. Повторить трансляцию программы до получения объектного файла (модуля).

- Скомпоновать загрузочный модуль (имя_файла.exe) с помощью строки

> link имя_файла.obj

с созданием загрузочного модуля (имя_файла.exe) и файла карты памяти (имя_файла.map). По карте памяти оценить размещение и длину сегментов программы.

- Выполнить программу в автоматическом режиме путём набора строки

> имя_файла.exe

и убедиться в её работоспособности (результат выполнения просмотреть в режиме отображения экрана пользователя, получаемого набором клавиш Ctrl^O).

- Выполнить программу hello1 в пошаговом режиме под управлением отладчика:

> afd имя_файла.exe

с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команды. Обычные команды выполняются по F1, а прерывания Int – по F2, чтобы не входить внутрь обработчика прерываний. Перемещения маркера между полями экрана управляется клавишами: F7(up), F8(down), F9(left), F10(right). В пределах поля перемещение маркера управляется клавиатурой (→, ←, и др.). Выход из отладчика – по команде Quit. Записать содержимое всех регистров процессора, включая сегментные, перед выполнением первой команды. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть представлены в виде, показанном на примере одной команды в таблице 1.

| Адрес команды | Символический код команды | 16-ричный код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до вып. команды | после вып. команды |
| 0003 | MOV DS, AX | 8E D8 | AX = 2D87 DS = 2D75 IP = 0003 | AX = 2D87 DS = 2D87 IP = 0005 |

Часть 2

- Просмотреть программу hello2.asm в режиме редактирования, разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Обратить внимание на использование полного описания сегментов и на использование процедуры для вывода строки. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строки-приветствия преобразовать в соответствии со своими пожеланиями и личными данными.

- Протранслировать программу hello2.asm с помощью транслятора masm с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

- Скомпоновать загрузочный модуль hello2.exe с помощью компоновщика link.

- Выполнить программу в автоматическом режиме и убедиться в её работоспособности.

- Выполнить программу hello2 в пошаговом режиме под управлением отладчика afd с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команд. Перед выполнением первой команды записать содержимое сегментных регистров процессора.

- Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть подписаны преподавателем.

Выполнение работы

Часть 1

- Запуск DOSBox, монтирование диска и переключение на него (см. Рис. 1):

Рисунок 1 – Монтирование диска

- Подключение русификатора, переключение на кодировку CP866 для работы с буквами русского алфавита (см. Рис. 2):

Рисунок 2 – Переключение на кодировку CP866

- Трансляция программы с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (см. Рис. 3):

Рисунок 3 – Трансляция программы

В ходе трансляции синтаксических ошибок обнаружено не было.

- Компоновка загрузочного модуля с созданием файла карты памяти (см. Рис. 4):

Рисунок 4 – Компоновка загрузочного модуля

Получившуюся карту памяти см. на Рис. 5.

Рисунок 5 – Карта памяти

Сегменты программы расположены в следующем порядке: сегмент    кода, сегмент данных, сегмент стека. Сегмент кода занимает 32 байта, сегмент данных – 46 байт, сегмент сетка – 256 байт.

- Выполнение программы в автоматическом режиме (см. Рис. 6):

Рисунок 6 – Выполнение программы в автоматическом режиме

- Выполнение программы в пошаговом режиме под управлением отладчика afd.

можно выполнить программу в пошаговом режиме под управлением отладчика. Содержимое регистров перед выполнением первой команды см. на Рис. 7. Результаты прогона программы под управлением отладчика см в Табл. 2.

Рисунок 7 – Содержимое регистров перед выполнением программы Таблица 2 ‒ Изменение регистров после выполнения команд

| Адрес команды | Символический код команды | 16-ричный код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до вып. команды | после вып. команды |
| 0010 | MOV AX,11AE | B8AE11 | AX = 0000 IP = 0010 | AX = 11AE IP = 0013 |
| 0013 | MOV DS,AX | 8ED8 | DS = 119C IP = 0013 | DS = 11AE IP = 0015 |
| 0015 | MOV DX,0000 | BA0000 | DX = 0000 IP = 0015 | DX = 0000 IP = 0018 |
| 0018 | MOV AH,09 | B409 | AX = 11AE IP = 0018 | AX = 09AE IP = 001A |
| 001A | INT 21 | CD21 | IP = 001A | IP = 001C |
| 001C | MOV AH,4C | B44C | AX = 09AE IP = 001C | AX = 4CAE IP = 001E |
| 001E | INT 21 | CD21 | AX = 4CAE CX = 004E DS = 11AE IP = 001E | AX = 0000 CX = 0000 DS = 119C IP = 0010 |

Исходный код и файл листинга hello1 см. в приложении А.

Часть 2

- Трансляция программы с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (см. Рис. 8):

Рисунок 8 – Трансляция программы

- Компоновка загрузочного модуля с созданием файла карты памяти (см. Рис. 9):

Рисунок 9 – Компоновка загрузочного модуля

- Выполнение программы в автоматическом режиме (см. Рис. 10):

Рисунок 11 – Выполнение программы

- Выполнение программы в пошаговом режиме под управлением отладчика afd. Результаты прогона программы под управлением отладчика см. в Табл. 3. Состояние регистров и ячеек памяти перед началом выполнения программы см. на Рис. 11.

Рисунок 11 ‒ Содержимое регистров перед выполнением программы

Таблица 3 ‒ Изменение регистров и ячеек памяти после выполнения команд

| Адрес команды | Символический код команды | 16-ричный код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до вып. команды | после вып. команды |
| 0005 | PUSH DS | 1E | SP = 0018 IP = 0005 Stack +0 0000 +2 0000 +4 0000 +6 0000 | SP = 0016 IP = 0006 Stack +0 119C +2 0000 +4 0000 +6 0000 |
| 0006 | SUB AX,AX | 2BC0 | AX = 0000 IP = 0006 | AX = 0000 IP = 0008 |
| 0008 | PUSH AX | 50 | SP = 0016 IP = 0008 Stack +0 119C +2 0000 +4 0000 +6 0000 | SP = 0014 IP = 0009 Stack +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 |
| 0009 | MOV AX,11AE | B8AE11 | AX = 0000 IP = 0009 | AX = 11AE IP = 000C |
| 000C | MOV DS,AX | 8ED8 | AX = 11AE DS = 119C IP = 000C | AX = 11AE DS = 11AE IP = 000E |
| 000E | MOV DX,0000 | BA0000 | DX = 0000 IP = 000E | DX = 0000 IP = 0011 |
| 0011 | CALL 0000 | E8ECFF | SP = 0014 IP = 0011 Stack +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 | SP = 0012 IP = 0000 Stack +0 0014 +2 0000 +4 119C +6 0000 |
| 0000 | MOV AH,09 | B409 | AX = 11AE SP = 0012 IP = 0000 | AX = 09AE SP = 0012 IP = 0002 |
| 0002 | INT 21 | CD21 | IP = 0002 | IP = 0004 |
| 0004 | RET | C3 | IP = 0004 SP = 0012 Stack +0 0014 +2 0000 +4 119C +6 0000 | IP = 0014 SP = 0014 Stack +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 |
| 0014 | MOV DX, 0010 | BA1000 | DX = 0000 IP = 0014 | DX = 0010 IP = 0017 |
| 0017 | CALL 0000 | E8E6FF | SP = 0014 IP = 0017 Stack +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 | SP = 0012 IP = 0000 Stack +0 001A +2 0000 +4 119C +6 0000 |
| 0000 | MOV AH, 09 | B409 | AX = 09AE IP = 0000 | AX = 09AE IP = 0002 |
| 0002 | INT 21 | CD21 | IP = 0002 | IP = 0004 |
| 0004 | RET | C3 | SP = 0012 IP = 0004 Stack +0 001A +2 0000 +4 119C +6 0000 | SP = 0014 IP = 001A Stack +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 |
| 001A | RET FAR | CB | SP = 0014 IP = 001A Stack +0 0000 +2 119C +4 0000 +6 0000 | SP = 0019 IP = 0000 Stack +0 0000 +2 0000 +4 0000 +6 0000 |

Исходный код и файл листинга hello2 см. в приложении А.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены трансляция, выполнение и отладка программ на языке Ассемблера процессора Intel X86.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: hello1.asm

; HELLO1.ASM -  упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1

;               по дисциплине "Архитектура компьютера"

; *****************************************************************

; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие

;             пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"

;             (номер 09 прерывание 21h), которая:

;              - обеспечивает вывод на экран строки символов,

;                заканчивающейся знаком "$";

;              - требует задания в регистре ah номера функции=09h,

;                а в регистре dx -  смещения  адреса  выводимой

;                строки;

;              - использует регистр  ax  и  не сохраняет его

;                содержимое.

; ******************************************************************

DOSSEG                                      ; Задание сегментов под ДОС

.MODEL  SMALL                               ; Модель памяти-SMALL(Малая)

.STACK  100h                                ; Отвести под Стек 256 байт

.DATA                                       ; Начало сегмента данных

Greeting  LABEL  BYTE                          ; Текст  приветствия

DB 'Вас приветствует ст.гр.4345 - Пикалев Н.Г.',13,10,'$'

.CODE                                ; Начало сегмента кода

mov  ax,@data                        ; Загрузка в DS адреса начала

mov  ds,ax                           ; сегмента данных

mov  dx,OFFSET Greeting              ; Загрузка в dx смещения

; адреса текста приветствия

DisplayGreeting:

mov  ah,9                            ; # функции ДОС печати строки

int  21h                             ; вывод на экран  приветствия

mov  ah,4ch                          ; # функции ДОС завершения программы

int  21h                             ; завершение программы и выход в ДОС

END

Название файла: hello1.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/22/25 18:53:28

Page     1-1

; HELLO1.ASM -  упрощенная версия учебной прогр

аммы лаб.раб. N1

;               по дисциплине "Архитектура комп

ьютера"

; *********************************************

********************

; Назначение: Программа формирует и выводит на

экран приветствие

;             пользователя с помощью функции ДО

С "Вывод строки"

;             (номер 09 прерывание 21h), котора

я:

;              - обеспечивает вывод на экран ст

роки символов,

;                заканчивающейся знаком "$";

;              - требует задания в регистре ah

номера функции=09h,

;                а в регистре dx -  смещения  а

дреса  выводимой

;                строки;

;              - использует регистр  ax  и  не

сохраняет его

;                содержимое.

; *********************************************

*********************

DOSSEG

; Задание сегментов под ДОС

.MODEL  SMALL

; Модель памяти-SMALL(Малая)

.STACK  100h

; Отвести под Стек 256 байт

.DATA

; Начало сегмента данных

0000				Greeting  LABEL  BYTE

; Текст  приветствия

0000  82 A0 E1 20 AF E0	   DB 'Вас приветствует ст.гр.4345 - Пикалев Н.

Г.',13,10,'$'

A8 A2 A5 E2 E1 E2

A2 E3 A5 E2 20 E1

E2 2E A3 E0 2E 34

33 34 35 20 2D 20

8F A8 AA A0 AB A5

A2 20 8D 2E 83 2E

0D 0A 24

.CODE                                ; Начал

о сегмента кода

0000  B8 ---- R		   mov  ax,@data                        ; Загру

зка в DS адреса начала

0003  8E D8			   mov  ds,ax                           ; сегме

нта данных

0005  BA 0000 R		   mov  dx,OFFSET Greeting              ; Загру

зка в dx смещения

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/22/25 18:53:28

Page     1-2

; адрес

а текста приветствия

0008				DisplayGreeting:

0008  B4 09			   mov  ah,9                            ; # фун

кции ДОС печати строки

000A  CD 21			   int  21h                             ; вывод

на экран  приветствия

000C  B4 4C			   mov  ah,4ch                          ; # фун

кции ДОС завершения программы

000E  CD 21			   int  21h                             ; завер

шение программы и выход в ДОС

END

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/22/25 18:53:28

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e         	Length	 Align	Combine Class

DGROUP . . . . . . . . . . . . .  	GROUP

_DATA  . . . . . . . . . . . .  	002D	WORD	PUBLIC	'DATA'

STACK  . . . . . . . . . . . .  	0100	PARA	STACK	'STACK'

_TEXT  . . . . . . . . . . . . .  	0010	WORD	PUBLIC	'CODE'

Symbols:

N a m e         	Type	 Value	 Attr

DISPLAYGREETING  . . . . . . . .  	L NEAR	0008	_TEXT

GREETING . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0000	_DATA

@CODE  . . . . . . . . . . . . .  	TEXT  _TEXT

@CODESIZE  . . . . . . . . . . .  	TEXT  0

@CPU . . . . . . . . . . . . . .  	TEXT  0101h

@DATASIZE  . . . . . . . . . . .  	TEXT  0

@FILENAME  . . . . . . . . . . .  	TEXT  hello1

@VERSION . . . . . . . . . . . .  	TEXT  510

33 Source  Lines

33 Total   Lines

19 Symbols

47994 + 461313 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe  Errors

Название файла: hello1.map

Start  Stop   Length Name                   Class

00000H 0001FH 00020H _TEXT                  CODE

00020H 0004CH 0002DH _DATA                  DATA

00050H 0014FH 00100H STACK                  STACK

Origin   Group

0002:0   DGROUP

Название файла: hello2.asm

; HELLO2 -Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине "Архитектура компьютера"

;          Программа использует процедуру для печати строки

;

;      ТЕКСТ  ПРОГРАММЫ

EOFLine  EQU  '$'         ; Определение символьной константы

;     "Конец строки"

; Стек  программы

AStack    SEGMENT  STACK

DW 12 DUP(?)    ; Отводится 12 слов памяти

AStack    ENDS

; Данные программы

DATA      SEGMENT

;  Директивы описания данных

HELLO     DB 'Здравствуйте!', 0AH, 0DH,EOFLine

GREETING  DB 'Вас приветствует ст.гр.4345 – Пикалев Н.Г.$'

DATA      ENDS

; Код программы

CODE      SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Процедура печати строки

WriteMsg  PROC  NEAR

mov   AH,9

int   21h  ; Вызов функции DOS по прерыванию

ret

WriteMsg  ENDP

; Головная процедура

Main      PROC  FAR

push  DS       ;\  Сохранение адреса начала PSP в стеке

sub   AX,AX    ; > для последующего восстановления по

push  AX       ;/  команде ret, завершающей процедуру.

mov   AX,DATA             ; Загрузка сегментного

mov   DS,AX               ; регистра данных.

mov   DX, OFFSET HELLO    ; Вывод на экран первой

call  WriteMsg            ; строки приветствия.

mov   DX, OFFSET GREETING ; Вывод на экран второй

call  WriteMsg            ; строки приветствия.

ret                       ; Выход в DOS по команде,

; находящейся в 1-ом слове PSP.

Main      ENDP

CODE      ENDS

END Main

Название файла: hello2.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/22/25 18:57:20

Page     1-1

; HELLO2 -Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по ди

сциплине "Архитектура компьютера"

;          Программа использует процедуру для п

ечати строки

;

;      ТЕКСТ  ПРОГРАММЫ

= 0024				EOFLine  EQU  '$'         ; Определение символь

ной константы

;     "Конец строки"

; Стек  программы

0000				AStack    SEGMENT  STACK

0000  000C[			          DW 12 DUP(?)    ; Отводится 12 слов п

амяти

????

]

0018				AStack    ENDS

; Данные программы

0000				DATA      SEGMENT

;  Директивы описания данных

0000  87 A4 E0 A0 A2 E1	HELLO     DB 'Здравствуйте!', 0AH, 0DH,EOFLine

E2 A2 E3 A9 E2 A5

21 0A 0D 24

0010  82 A0 E1 20 AF E0	GREETING  DB 'Вас приветствует ст.гр.4345 - Пик

алев Н.Г.$'

A8 A2 A5 E2 E1 E2

A2 E3 A5 E2 20 E1

E2 2E A3 E0 2E 34

33 34 35 20 2D 20

8F A8 AA A0 AB A5

A2 20 8D 2E 83 2E

24

003B				DATA      ENDS

; Код программы

0000				CODE      SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Процедура печати строки

0000				WriteMsg  PROC  NEAR

0000  B4 09			          mov   AH,9

0002  CD 21			          int   21h  ; Вызов функции DOS по пре

рыванию

0004  C3			          ret

0005				WriteMsg  ENDP

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/22/25 18:57:20

Page     1-2

; Головная процедура

0005				Main      PROC  FAR

0005  1E			          push  DS       ;\  Сохранение адреса

начала PSP в стеке

0006  2B C0			          sub   AX,AX    ; > для последующего в

осстановления по

0008  50			          push  AX       ;/  команде ret, завер

шающей процедуру.

0009  B8 ---- R		          mov   AX,DATA             ; Загрузка

сегментного

000C  8E D8			          mov   DS,AX               ; регистра

данных.

000E  BA 0000 R		          mov   DX, OFFSET HELLO    ; Вывод на

экран первой

0011  E8 0000 R		          call  WriteMsg            ; строки пр

иветствия.

0014  BA 0010 R		          mov   DX, OFFSET GREETING ; Вывод на

экран второй

0017  E8 0000 R		          call  WriteMsg            ; строки пр

иветствия.

001A  CB			          ret                       ; Выход в D

OS по команде,

; находящей

ся в 1-ом слове PSP.

001B				Main      ENDP

001B				CODE      ENDS

END Main

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/22/25 18:57:20

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e         	Length	 Align	Combine Class

ASTACK . . . . . . . . . . . . .  	0018	PARA	STACK

CODE . . . . . . . . . . . . . .  	001B	PARA	NONE

DATA . . . . . . . . . . . . . .  	003B	PARA	NONE

Symbols:

N a m e         	Type	 Value	 Attr

EOFLINE  . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	0024

GREETING . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0010	DATA

HELLO  . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0000	DATA

MAIN . . . . . . . . . . . . . .  	F PROC	0005	CODE	Length = 0016

WRITEMSG . . . . . . . . . . . .  	N PROC	0000	CODE	Length = 0005

@CPU . . . . . . . . . . . . . .  	TEXT  0101h

@FILENAME  . . . . . . . . . . .  	TEXT  hello2

@VERSION . . . . . . . . . . . .  	TEXT  510

52 Source  Lines

52 Total   Lines

13 Symbols

48002 + 461305 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe  Errors

Название файла: hello2.map

Start  Stop   Length Name                   Class

00000H 00017H 00018H ASTACK

00020H 0005AH 0003BH DATA

00060H 0007AH 0001BH CODE

Program entry point at 0006:0005